【2026 加拿大客戶訪談會議記錄】Russel Metals

會議日期與時間：2026-10-21 (14:42 – 15:54 MDT) | 錄音時長：1 小時 12 分 28 秒 | 地點：Edmonton, AB, Canada

2026年10月21日 Russel Metals 拜訪會議結構化報告與重點資料庫

用途說明：本檔案為結構化整理之會議重點、量化數據表格、採購結構轉折、鋼種規格突破、中鋼專用碼頭直裝方案、綠鋼與 CBAM 碳關稅動態及行動項目，搭配同目錄下之 20261021_1442_02_russel_steel_audio_report.md（完整音訊解析報告）與 20261021_1442_03_russel_steel_raw_notes.md（未刪減逐段對話底稿），可隨時依需求快速轉換或匯出為「中鋼出國訪廠正式報告」、「純英文會議紀要 (Minutes of Meeting)」、「主管簡報摘要」或「議題追蹤表」。

一、會議基本資料 (Meeting Metadata)

• 會議日期：2026 年 10 月 21 日 14:42 – 15:54 MDT（總時長 1 小時 12 分 28 秒；錄音中間約 46:20 處採購主管 Steve 因另有會議先行離席，會議由雙方核心團隊無縫接續深入研討）

• 拜訪對象：Russel Metals / Russel Steel（加拿大亞伯達省愛德蒙頓 Edmonton 營運中心與深加工廠；MSCI 最新產業報告確認為北美第 5 大金屬服務中心，全加拿大第一大碳鋼分銷龍頭）

• 客戶代表：

• Jim（Russel Metals 資深採購 / 鋼板產品經理 Senior Buyer / Plate Manager）

• Devon（Russel Metals 管理與採購業務代表 Purchasing / Commercial）

• Steve（Russel Metals 採購主管，約 15:30 先行離席）

• 提及內部採購分工同仁：Marty（溫哥華板捲採購）、Craig Campbell（卡加利分部主管，中鋼前一日已拜訪）、Sadie / Carmen（冷軋採購）

• 陪同貿易商（Salzgitter Mannesmann International）：

• Geoff Tuson (Roger)（Salzgitter 加拿大分公司業務代表，溫哥華；精通全球鋼廠、高雄港碼頭裝卸、加拿大關稅 TRQ 配額與散貨船航線）

• Fiona（Salzgitter 台灣分公司總經理；團隊僅 3 人去年即處理約 45 萬噸 出口，使台灣成為 Salzgitter 全球僅次於中國之第二大採購來源國）

• Parker（Salzgitter 墨西哥城辦事處代表，鋼捲技術銷售）

• 我方代表（CSC / 中鋼集團）：

• Delphic (陳博士)（中鋼鋼板技術業務代表，Technical Sales for Plate）

• Jim（中鋼扁鋼業務處出口組經理，Export Manager for Hot Rolled & Coil Department）

• Phillip & Vicky（中鋼營業行銷處主管與專員，專責貿易救濟、反傾銷 Normal Value、TRQ 配額審查法規應對）

• Vincent 等隨行代表

二、核心商情與關鍵量化數據總表 (Key Quantitative Data)

| 類別 | 項目 | 數據 / 規格 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 龍頭地位與產能 | Russel 北美與加拿大市場排名 | 北美第 5 大；全加拿大第 1 大碳鋼分銷商 | Edmonton 廠採 24/7 全天候生產；專注高附加價值加工（鋸切、等離子切割坡口、自動鑽孔、沉頭孔、折彎機 Press brake） |
| 中鋼供料配額 | 2026年1月鋼板釋出額度 | 500 公噸（加西市場優先保留給 Russel） | 因台積電（TSMC）在台大建晶圓廠消耗龐大鋼板與型鋼，中鋼在經濟部官股指導下優先完全滿足台積電建廠，產能極為緊縮；500 噸不設單一規格起訂量，可混搭高附加價值鋼板 |
| 超長鋼板重大突破 | 專用碼頭 (Mill Berth) 直裝突破 48 呎限制 | 可供應 60 呎至 65 呎（甚至 68 呎）超長鋼板 | 中鋼廠內 48 呎（576"）限制係因高雄市區陸運法規與轉彎半徑，非軋機極限；貿易商提議將熱軋鋼捲（Coil）與 50/80 Cat 3 厚板合併於中鋼專用碼頭靠泊散貨船直裝，直供 Russel 雷射與 Kinetic 機台超長板 |
| 超長板配套鋼種 | 橋梁鋼板與壓力容器板拼單 | CSA G40.21 50/80 Cat 3 與 ASTM A516 Gr. 70 | A516 詢價尺寸 10' × 40' 與 8' × 40'；兩者合併下單逾 500 噸即可排定 1 月散貨船於中鋼專用碼頭直裝出海 |
| 化學成分嚴格規範 | 微合金化與硼（Boron）含量報告 | MTR 質保書必須如實報告，嚴禁刻意添加 | 加拿大交通廳規範嚴密監控微合金元素；中鋼常態結構與橋梁鋼不添加硼，成分檢驗完全合規 |
| 新詢價高附加價值板 | 農業機械專用薄耐磨板 (AR200 / AR225) | 1/4" (6mm) × 96" 寬（鋼捲開平 CTL） 5/16" (8mm) × 120" 寬 × 20'/24' 長（單重厚板） | 年需求約 700 噸；硬度 160 至 220 HB；用於農機結構件並施作高光澤烤漆 (High-gloss paint)；加拿大無廠能做薄板（Algoma 僅做 ≥ 5/8"），美國配額緊縮；中鋼研發評估需時約 3 個月 實驗室試煉 |
| 表面品質排除條款 | 排除 Steckel Mill（史泰克爾可逆式熱軋機） | 客戶明確排斥 Steckel Mill 產品 | Steckel Mill 鋼板高光烤漆後易產生橘皮缺陷 (Orange peel) 遭退貨；高度肯定中鋼四重可逆式厚板軋機（Heavy Plate Mill）及拋丸除鏽之汽車級表面平整度 |
| 儲槽通用庫存機制 | API 650 Class 3 MTR 標註解套 | 參照 NACE MR0175 / Dongkuk 模式加註符合材料條款 | 標註 "Compliant to material requirements of API 650 Class 3"，免除鋼廠連帶施工工安責任，協助 Russel 建立跨一般結構與油槽工程之單一通用庫存 |
| 區域採購比例 | 加西三大區域國產 vs. 進口結構 | BC 省：90% 進口 / 10% 國產 Alberta 省：60% 進口 / 40% 國產 Winnipeg：90% 國產 / 10% 進口 | 加國鋼廠出廠價統一，由安大略經鐵路西運越遠運費越高；西岸太平洋港口海外海運極具運費競爭力 |
| 採購策略強硬反擊 | Russel 對本土鋼廠之正告通牒 | 本土廠若不給足配額，Russel 全面轉向進口 | 6 週前 Russel 向 Stelco 與 Dofasco 提出通牒：若不給足鋼量將全面採購進口；因進口交期達 5 個月，未來本土鋼廠回頭倒料 Russel 絕不接盤；預告國內鋼廠過度漲價終將扼殺買盤被迫砍價 |
| 交期與物流對比 | 加拿大本土交期 vs. 海外進口交期 | 本土鐵路交期 8 至 12 週（2~3 個月） 海外進口交期 5 至 6 個月（嚴格卡位季度 TRQ） | 10月下單 → 1月裝船 → 3月到廠；若配額耗竭將面臨 50% 高關稅；全加碼頭提供 40 天海關監管保稅期 (Sufferance)，超期罰款仍遠低於移倉保稅庫存 |
| 加國鋼廠稼動率 | 產能利用率與供需失衡 | 加拿大鋼廠軋鋼稼動率 < 70%（美國 80%~85%） | 全加鋼產量約 1,300 萬噸，閒置產能近 200 萬噸；熱軋卷板（HRC）嚴重產能過剩，中厚板（Plate）供需相對平穩 |
| 綠鋼與碳關稅 | 歐盟 CBAM 成本與高爐劣勢 | CBAM 憑證約 80 ~ 100 歐元 / 噸（10月約 80 歐元/噸） | 資料中心（Meta 等）與公共工程要求低碳足跡；北美 100% 廢鋼電爐（0.45~0.7 t CO2/t）遠優於高爐（~2.0 t CO2/t）；建議中鋼主推中龍（Dragon Steel）電爐型鋼 |
| Algoma 綠鋼最新進展 | 新電弧爐 (EAF) 點火與品牌註冊 | Algoma 新電爐已點火，受益安省水電/核電具綠鋼資格 | 已註冊綠鋼品牌名稱；Salzgitter 洽談出口綠鋼熱軋卷至歐洲或收購板坯 |
| 中鋼產品線限制 | 鍍鋅/烤漆反傾銷稅與熱軋/花紋寬度 | 鍍鋅/烤漆在加拿大面臨 33% SIMA 反傾銷稅（不推廣） | 熱軋鋼捲寬度極限 72" (6')（無 96" 寬產線）；中鴻花紋鋼板/捲極限寬度 60" (5')（全球極少數如 ArcelorMittal Bremen 供 72" 寬） |

三、核心議題深度解析

1. 突破陸運 48 呎限制：中鋼專用碼頭直裝散貨船，供應 60' 至 68' 超長橋梁板與 A516 拼單

• 限制成因與技術解套：

• 中鋼廠內常態長度限制 576 英吋（48 呎，約 14.63 公尺），過去常被海外客戶誤認為是軋鋼設備極限；本次會談中鋼與貿易商向客戶澄清，此限制完全是高雄市區陸路拖車法規與市區道路轉彎半徑所致。

• 貿易商提議將 Russel 採購的大量熱軋鋼捲（Coil）與厚板整包合併，直接安排散貨船靠泊中鋼廠區專用碼頭（Mill Berth）直裝：

1. 省去拖運至公共碼頭的陸運短駁費用；

2. 完全打破陸運 48 呎限制，可供應長達 60 呎至 65 呎（甚至 68 呎） 之超長橋梁鋼板，完美匹配 Russel Edmonton 加工廠之 60 呎雷射切割機與 68 呎 Kinetic 多功能加工機。

• 拼單批量與船期落實：

• 散貨船靠泊中鋼專用碼頭需具備一定噸位門檻（厚板需達 500 噸以上，與鋼捲合併包船）。Russel 手頭正好有 ASTM A516 Gr. 70 壓力容器鋼板（常用尺寸 10' × 40' 及 8' × 40'）之採購需求；雙方達成共識，將 CSA G40.21 50/80 Cat 3（350W/500W Cat 3） 與 A516 Gr. 70 拼單超過 500 噸，排定 2026 年 1 月份散貨船航次裝船。

• 微合金化與硼（Boron）嚴格規範：

• 加拿大省級交通廳對橋梁板微合金元素監控極嚴，Russel 特別強調硼（Boron）含量報告；中鋼確認常態結構與橋梁鋼不添加硼，質保書完整報告化學成分無虞。

2. 農業機械用薄耐磨板（AR200 / AR225）商機：高光烤漆表面要求與排除 Steckel Mill

• 農機結構件規格與市場空白：

• Russel 終端客戶為大型農業機具設備製造商，專門詢價低硬度耐磨鋼板 AR200 / AR225（硬度要求 160 至 220 HB，年用量約 700 噸）：

• 1/4" (6 mm) × 96" 寬（以鋼捲開平 Cut-to-length 採購）

• 5/16" (8 mm) × 120" (10 呎) 寬 × 20'/24' 長（以單重厚板 Discrete Plate 採購）

• 加拿大本土鋼廠（Algoma）連 1/4" 及 5/16" 薄板都做不出來（僅能供應 ≥ 5/8"），美國鋼廠配額緊縮供不應求，Russel 急尋中鋼作為副供甚至主要供應商。

• 嚴格排除 Steckel Mill（橘皮缺陷）：

• 該鋼板直接作為農機暴露結構件，表面施作高光澤烤漆（High-gloss automotive paint），客戶特別詢問中鋼是否使用 Steckel Mill（史泰克爾可逆式熱軋機）生產。

• 雙方指出業界競品使用 Steckel Mill 生產之鋼板高光烤漆後易出現嚴重的「橘皮缺陷 (Orange peel)」遭退貨；中鋼確認為正規四重可逆式厚板軋機（Heavy Plate Mill）且具備拋丸除鏽處理，表面平整細緻獲得客戶高度信賴。中鋼研發評估需時約 3 個月 進行實驗室試煉與性能測試。

3. API 650 Class 3 認證機制與跨市場通用庫存

• 鋼廠法律責任解套方案：

• 針對儲槽用 ASTM A36 / SA36 / 44W 鋼板，客戶再次提出納入 API 650 Class 3 認證的需求。

• 為避免鋼廠承擔下游儲槽建造之連帶工安責任（Product Liability），參照中鋼與東國製鋼在 NACE MR0175 / ISO 15156 的成熟模式，於 MTR 材質證明書加註 "Compliant to material requirements of API 650 Class 3"（符合材料章節條款）。

• 此舉可讓現場監工順利驗收放行，免除出具高法律風險的「符合性保證函（Letter of Compliance）」，並協助 Russel 建立跨一般結構與油槽工程之單一通用庫存。

4. 採購策略反擊、TRQ 碼頭操作與加西各區域採購結構

• 加西三大區域運費主導之採購分布：

• 加拿大國產鋼廠出廠價統一，由安大略 Hamilton 經鐵路西運越遠運費越高。因此各區域進口比重呈現顯著差異：

• BC 省（溫哥華）：90% 海外進口、10% 國產

• Alberta 省（愛德蒙頓/卡加利）：60% 海外進口、40% 國產

• Manitoba 省（溫尼伯）：90% 國產、10% 進口

• Russel 對本土鋼廠之正告與通牒：

• 加拿大本土兩大卷鋼廠（Stelco 與 Dofasco）近期藉關稅保護大幅漲價並對客戶實施配額配給（Allocation）。

• Russel 於 6 週前向兩家鋼廠提出嚴厲正告：若不給足鋼量將全面採購進口鋼材；且因海外進口需 5 個月交期，未來國內廠回頭兜售多餘產能時，Russel 絕不接盤。預期國內鋼廠過度漲價終將扼殺買盤，隨後被迫大幅砍價求售（Slash prices）。

• 港口 40 天滯港期（40-Day Sufferance）實務：

• 外部保稅倉每噸進出成本高達 150~200，目前貿易商保稅庫存已歸零；進口商廣泛利用全加海港碼頭 40 天滯港寬限（40 days sufferance） 堆存鋼材，其超期罰款遠低於拉進保稅倉庫之短駁與倉租。

5. 綠鋼 (Green Steel)、歐盟 CBAM 碳關稅與高爐 vs. 電爐競爭

• CBAM 成本與資料中心綠鋼需求：

• 歐盟 CBAM 碳關稅憑證目前約 80 至 100 歐元/噸（10月約 80 歐元/噸）。北美資料中心（Meta 等）為爭取地方政府稅收減免，被要求出具低碳足跡數據，帶動綠鋼強勁需求。

• 高爐劣勢與中龍電爐推廣機會：

• 北美主要競爭對手（如 Nucor）為 100% 廢鋼電爐（EAF），碳排僅 0.45 至 0.7 t CO2 / t 鋼；中鋼 6 高爐體系（BF-BOF）全廠平均碳排約 2.0 t CO2 / t 鋼，處於碳足跡劣勢。

• 貿易商建議將中鋼集團旗下的中龍鋼鐵 (Dragon Steel) 電爐（EAF）產線（專產 H 型鋼等結構鋼）列為北美低碳基建優先推廣品項。

• Algoma 綠鋼電爐最新進展：

• Algoma 新建電弧爐（EAF）已點火投產，受益於安大略省水電/核電清潔電網具備生產綠鋼資格，並已註冊綠鋼品牌名稱；Salzgitter 正洽談綠鋼熱軋卷出口歐洲或採購板坯。

四、後續行動項目 (Action Items)

1. 中鋼技術與生產單位 (Delphic & Mill Team)：

• 確認於中鋼專用碼頭（Mill Berth）直裝散貨船時，吊裝與甲板裝載之絕對最大長度極限（確認是否能達 65 呎至 68 呎），以利落實 50/80 Cat 3 超長橋梁板接單。

• 針對農機專用薄耐磨板 AR200 / AR225（1/4" × 96" 捲開平板、5/16" × 120" 單重厚板，硬度 160–220 HB）啟動實驗室試煉與製程研發評估（需時約 3 個月），維持四重可逆式厚板軋機拋丸高光烤漆表面標準。

• 評估於厚板 MTR 加註 "Compliant to material requirements of API 650 Class 3" 之標準作業程序。

2. 中鋼扁鋼業務處與貿易商 (Jim & Fiona / Geoff)：

• 優先為 Russel Metals 保留 2026 年 1 月份 500 公噸鋼板配額，不設單品最低起訂量，推動 CSA G40.21 50/80 Cat 3 與 ASTM A516 Gr. 70 拼單超過 500 噸，搭配熱軋鋼捲排定 1 月份中鋼碼頭直裝散貨船航次。

• 追蹤加拿大邊境服務局（CBSA）預計明年初（Q1）啟動之鋼板 Normal Value 審查，並密切關注 TRQ 配額耗竭與可能全面取消改徵關稅之政令動態。

3. 客戶端資料反饋 (Russel Metals - Jim & Devon)：

• 提供目前採購之 AR200/AR225 樣品材質證明書（MTR）與化學成分數據供中鋼技術部門比對。

• 提供近期數據中心專案之低碳綠鋼規範文件與碳足跡要求細節。